5.4.- Aditivo de mejora de la ignición en motores diésel.-

La mezcla etanol-diesel, mejor conocido como E-diesel, contiene hasta un 15% de etanol. Comparado con el diesel normal, el E-Diesel reduce perceptiblemente las emisiones de partículas, otros contaminantes y, mejora las características del arranque en frío. Se encuentra actualmente en la etapa de desarrollo y no se comercializa actualmente. Se está trabajando para eliminar las principales barreras

técnicas y reguladoras para su comercialización. Estas barreras incluyen:

- Bajo punto de Inflamación y volatilidad en el tanque.

- Posible inestabilidad de la micro-emulsión que evite que el etanol y el diesel se

separen a bajas temperaturas.

- Carencia de los datos de pruebas reales para obtener la garantía del fabricante.

- Proceso costoso y largo para conseguir su registro, de acuerdo con las normas sobre emisiones y la salud.

- El uso de E-diesel amplía aún más el mercado para las aplicaciones del etanol.